HAR 테스트베이스 앱 장기 구축 전략: 모듈형 실험 플랫폼 설계

1. 시스템 아키텍처 설계 원칙

1.1 핵심 설계 철학

1.1.1 모듈러 플러그인 아키텍처

HAR 테스트베이스 앱의 근간이 되는 설계 철학은 각 기능을 독립적이고 교체 가능한 플러그인 모듈로 구성하는 것입니다. 이는 “독창적인 HAR 알고리즘을 버전별 라이브러리로 축적”하고 “추후 정식 서비스에 사용”하는 핵심 목표를 달성하기 위한 필수 조건입니다. 포즈 추정, 객체 추적, 행동 분류, 경보 시스템 등 각 단계가 명확한 인터페이스를 통해 상호작용하도록 설계하면, 특정 알고리즘의 변경이 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

구체적인 구현 방식으로는 Python의 추상 기본 클래스(ABC, Abstract Base Class)를 활용하여 플러그인 인터페이스를 정의합니다. 예를 들어, PoseEstimator 추상 클래스는 estimate(frame) -> Skeleton 메서드를 강제하며, YOLOv8PoseEstimator, MediaPipePoseEstimator, OpenVINOPoseEstimator 등의 구체적 구현체가 이를 상속받습니다. 마찬가지로 Tracker, ActionClassifier, AlertNotifier 등의 인터페이스도 정의하여, 웹앱의 설정 패널에서 드롭다운 메뉴로 알고리즘을 즉시 교체할 수 있게 합니다. 이러한 플러그인 시스템은 A/B 테스트를 용이하게 하며, 새로운 알고리즘 개발 시 기존 인프라를 재사용하여 개발 주기를 단축시킵니다.

동적 모듈 로딩 메커니즘도 핵심 기능으로, 개발자가 새로운 알고리즘을 미리 정의된 인터페이스를 구현하는 Python 클래스로 패키징하여 특정 디렉토리에 배치하면, 웹앱이 자동으로 인식하고 실험 옵션에 추가할 수 있어야 합니다. 이 과정에서 코드 수정이나 앱 재시작 없이 새로운 알고리즘을 통합할 수 있는 핫플러그 기능은 연구 생산성을 획기적으로 향상시킵니다.

1.1.2 하드웨어 추상화 계층 (HAL)

M1 Pro에서 NVIDIA Jetson Orin Super, 그리고 Windows PC까지 지원하는 다양한 하드웨어 환경을 고려할 때, 하드웨어 추상화 계층(HAL)의 도입은 필수적입니다. HAL은 상위 레벨의 애플리케이션 코드가 특정 하드웨어 세부사항에 의존하지 않도록 하며, 동일한 Python 코드가 Apple Silicon의 MPS, NVIDIA의 CUDA/TensorRT, Intel의 OpenVINO, 순수 CPU 등 다양한 백엔드에서 실행될 수 있게 합니다.

HAL의 핵심 구성 요소는 InferenceBackend 추상 클래스입니다. 이 클래스는 initialize(), inference(model, input), get_optimal_batch_size(), memory_stats() 등의 메서드를 제공하며, 구체적 구현체인 MPSBackend, CUDABackend, TensorRTBackend, CPUBackend, OpenVINOBackend가 하드웨어 특화된 최적화를 담당합니다. M1 Pro 환경에서는 PyTorch의 mps 디바이스를 활용하되, YOLOv8-Pose의 경우 공식 문서에 따르면 MPS에서 훈련 시 알려진 버그가 있어 추론 단계에서만 MPS를 사용하고, 안정성이 우선될 때는 CPU 폴백을 제공하는 것이 바람직합니다. 반면 Jetson 환경에서는 TensorRT 최적화된 엔진을 로드하여 FP16 또는 INT8 정밀도로 추론하는 경로가 필요합니다.

자동 백엔드 선택 및 폴백 메커니즘도 HAL의 중요한 기능입니다. 시스템 초기화 시 사용 가능한 하드웨어를 자동 탐지하여 최적의 백엔드를 선택하고, 지정된 백엔드 로딩 실패 시 자동으로 하위 호환 가능한 백엔드로 전환하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 Jetson 환경에서 TensorRT 엔진 로딩에 실패할 경우 ONNX Runtime 기반의 CUDA 백엔드로, 그마저 실패할 경우 순수 CPU 백엔드로 우아하게 성능을 저하시키면서도 서비스를 유지하는 것입니다.

1.1.3 알고리즘 버전 관리 및 라이브러리화

“독창적인 HAR 알고리즘을 버전별 라이브러리로 축적”하는 것은 단순한 코드 저장을 넘어, 체계적인 버전 관리와 재현 가능한 실험 환경을 의미합니다. 각 알고리즘 버전은 Semantic Versioning(semver)을 따르며, 메이저.마이너.패치 형식으로 버전을 관리합니다. 예를 들어, YOLOv8-Pose 통합 모듈은 har_pose_yolov8 v1.2.3과 같이 명시되며, 각 버전은 특정 모델 가중치 파일, 전처리 파라미터, 후처리 로직의 조합을 고유하게 식별합니다.

버전 관리의 실무적 구현으로는, 각 알고리즘 버전을 독립적인 Git 태그로 관리하고, 해당 버전의 메타데이터를 JSON 형식으로 기록합니다. 메타데이터에는 모델 아키텍처, 훈련 데이터셋, 입력 해상도, FPS 벤치마크 결과, 검증 정확도 등이 포함됩니다. 웹앱의 “알고리즘 선택” 인터페이스에서는 이러한 메타데이터를 시각적으로 표현하여, 사용자가 성능-정확도 트레이드오프를 정보에 기반하여 결정할 수 있게 합니다. 또한, 동일한 입력 영상에 대해 여러 버전의 알고리즘을 병렬 실행하여 결과를 비교하는 “알고리즘 경쟁(Algorithm Competition)” 모드를 제공하면, 새로운 알고리즘의 도입 결정에 객관적인 근거를 제공할 수 있습니다.

라이브러리화의 최종 목표는 pip install har-core와 같은 명령으로 핵심 기능을 설치하고, from har_core import YOLOv8PoseEstimator, LSTMActionClassifier와 같이 임포트하여 사용할 수 있는 수준입니다. 이를 위해 setup.py 또는 pyproject.toml을 통한 패키지 메타데이터 정의, PyPI 배포 자동화 파이프라인 구축, 그리고 Sphinx 기반 API 문서화가 필요합니다. 특히 “추후 정식 서비스에 사용하는 것이 목표”라는 점을 고려할 때, 라이선스 명확화(Apache 2.0 또는 MIT 권장)와 보안 취약점 스캔을 CI/CD 파이프라인에 통합하는 것이 장기적으로 필수적입니다.

1.1.4 확장 가능한 멀티카메라 파이프라인

초기 단일 카메라 입력에서 2-4대 카메라 확장을 염두에 둔 파이프라인 설계는 시스템의 생명력을 결정합니다. 단순히 4개의 독립적인 싱글 카메라 프로세스를 병렬 실행하는 것이 아니라, 공유 리소스 관리와 부하 분산을 고려한 통합 파이프라인이 필요합니다.

핵심 설계 패턴으로는 생산자-소비자 모델 기반의 비동기 프레임 처리를 권장합니다. 각 카메라 입력은 별도의 스레드 또는 프로세스에서 GIL(Global Interpreter Lock)을 우회하는 방식으로 프레임을 획득하여 공유 버퍼(Queue)에 배치합니다. 중앙 처리 엔진은 이 버퍼로부터 프레임을 소비하여 추론을 수행하고, 결과를 다시 공유 상태 저장소에 기록합니다. Python의 multiprocessing.Queue와 ProcessPoolExecutor를 활용하거나, 더 고성능이 필요한 경우 ZeroMQ나 Redis를 메시지 브로커로 도입할 수 있습니다.

GPU 메모리 관리는 멀티카메라 환경에서의 핵심 과제입니다. 4개의 1080p 스트림을 동시에 처리할 때, 각 스트림마다 별도의 모델 인스턴스를 로드하는 것은 현실적이지 않습니다. 대안으로 배치 추론(Batch Inference)을 활용하여 여러 프레임을 하나의 배치로 묶어 단일 forward pass로 처리하거나, 최소한 모델 가중치를 공유하면서 입력 텐서만 교체하는 방식을 구현해야 합니다. M1 Pro의 16GB 통합 메모리와 Jetson Orin Super의 메모리 제약을 고려할 때, 4스트림 배치 처리는 충분히 실현 가능하며, 이를 위한 파이프라인 구조는 초기 설계 단계부터 반영되어야 합니다.

| 설계 원칙 | 핵심 목표 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 모듈러 플러그인 | 알고리즘 교체 용이성 | ABC 기반 인터페이스, 동적 로딩 |
| HAL | 하드웨어 독립성 | InferenceBackend 추상화, 자동 선택 |
| 버전 관리 | 실험 재현성 | Semantic Versioning, 메타데이터 기록 |
| 멀티카메라 | 수평 확장성 | 생산자-소비자 패턴, 배치 추론 |

1.2 단계별 마이그레이션 전략

1.2.1 Phase 1: M1 Pro 기반 단일 카메라 프로토타입

첫 번째 단계의 목표는 핵심 알고리즘 파이프라인의 검증과 개발 환경 확립입니다. M1 Pro MacBook의 자원을 최대한 활용하여 로컬에서 실시간 추론이 가능한 구조를 구축하며, 이 과정에서 HAL의 초기 버전과 기본적인 웹 인터페이스를 개발합니다.

구체적인 하드웨어 활용 전략은 다음과 같습니다. CPU는 데이터 전처리 및 웹 서버 구동을 담당하며, Python의 싱글 스레드 성능이 우수한 특성을 활용합니다. GPU/Neural Engine은 Metal Performance Shaders(MPS)를 통해 딥러닝 모델 가속을 수행하며, PyTorch 2.1 이상에서 device='mps' 설정으로 네이티브 지원됩니다. 입력 장치로는 기본적으로 MacBook Facetime HD Camera를 테스트용으로 사용하고, 확장을 위해 USB 웹캠(로지텍 C920 등) 또는 RTSP 지원 IP 카메라를 연결하여 실제 CCTV 환경을 모사합니다.

이 단계에서 반드시 해결해야 할 기술적 과제는 M1 환경에서의 안정적인 실시간 추론입니다. YOLOv8-Pose의 CPU 모드에서 “Illegal instruction: 4” 오류가 발생할 수 있으며, 이는 MPS 가속을 명시적으로 지정하거나 ONNX Runtime으로의 변환을 통해 우회해야 합니다. 또한 30fps 처리가 불가능할 경우를 대비한 프레임 드롭 로직과, 추론 지연으로 인한 버퍼 오버플로우 방지 메커니즘을 구현해야 합니다. 개발 산출물로는 Streamlit 기반의 기본 대시보드, YOLOv8-Pose를 활용한 실시간 스켈레톤 추출, 그리고 규칙 기반의 간단한 행동 감지(쓰러짐 등)가 포함됩니다. 이 단계의 성공 기준은 1080p 입력에서 15fps 이상의 안정적인 처리와, 웹 인터페이스를 통한 실시간 모니터링 가능 여부입니다.

1.2.2 Phase 2: 멀티카메라 확장 (2-4대 USB/RTSP)

두 번째 단계에서는 단일 카메라 파이프라인을 2-4대 카메라로 확장하면서, 리소스 경쟁과 동기화 문제를 해결합니다. USB 웹캠과 RTSP IP 카메라를 혼합하여 사용할 수 있는 유연한 입력 관리 시스템을 구축하며, DeepSORT 기반 다중 객체 추적을 통합합니다.

핵심 기술 과제는 다중 입력 스트림의 효율적 관리입니다. USB 웹캠과 RTSP IP 카메라는 근본적으로 다른 I/O 특성을 가지며, 전자는 DirectShow/V4L2를 통해 후자는 FFmpeg/GStreamer를 통해 접근됩니다. HAL의 입력 장치 모듈은 이러한 차이를 추상화하여 상위 레이어에 통일된 프레임 인터페이스를 제공해야 합니다. 특히 RTSP 스트림의 네트워크 지연과 패킷 손실에 대한 견고한 처리, 그리고 USB 대역폭 제한으로 인한 다중 웹캠의 해상도/프레임레이트 조정이 필요합니다.

이 단계에서 도입되는 핵심 알고리즘은 다중 객체 추적(Multi-Object Tracking, MOT)입니다. 단일 프레임 내에서 여러 사람을 검출하는 것을 넘어, 시간에 걸쳐 각 개인의 ID를 일관되게 유지하는 것이 필수적입니다. DeepSORT나 ByteTrack 알고리즘을 통합하며, 이를 위해 외관 특징 임베딩 네트워크(ReID)의 경량화 버전을 함께 배포합니다. 또한 LSTM 기반의 행동 분류를 규칙 기반 시스템과 통합하여, 더 복잡한 행동 패턴(걷기, 뛰기, 주먹질 등)을 인식합니다. 웹 인터페이스는 멀티뷰 레이아웃(2x2 그리드 등)으로 확장되며, 각 카메라별 독립적인 설정(ROI, 감도 임계값 등) 조정 기능이 추가됩니다. 성능 목표는 4대 720p 카메라 입력에서 평균 10fps 이상의 처리입니다.

1.2.3 Phase 3: NVIDIA Jetson Orin Super 이식

세 번째 단계는 검증된 시스템을 NVIDIA Jetson Orin Super로 이식하여 엣지 컴퓨팅 환경에서의 운영을 입증합니다. 이 단계의 핵심은 TensorRT를 활용한 모델 최적화와 GStreamer 기반 하드웨어 가속 비디오 파이프라인의 구현입니다.

TensorRT 최적화는 필수적인 변환 과정입니다. PyTorch 모델(YOLOv8-Pose, LSTM)을 ONNX 형식으로 내보낸 후, TensorRT의 FP16 또는 INT8 양자화를 적용하여 Jetson의 Tensor Core를 활용합니다. 검색 결과에 따르면, Jetson Orin Nano에서 YOLOv8-Pose는 TensorRT 변환 후 30fps 이상의 성능을 달성할 수 있습니다. 이 과정에서 동적 배치 크기, 최적화된 플러그인, 그리고 메모리 풀 기반의 효율적인 할당 전략이 필요합니다.

GStreamer 기반 카메라 입력 파이프라인도 핵심 최적화 수단입니다. Jetson의 JetPack SDK는 nvarguscamerasrc(CSI 카메라)와 nvv4l2decoder(하드웨어 디코딩)를 제공하며, 이를 활용한 zero-copy 메모리 경로 구현으로 CPU-GPU 간 불필요한 데이터 복사를 제거합니다. RTSP 입력의 경우 rtspsrc → rtph264depay → nvv4l2decoder → nvvidconv → appsink 파이프라인을 구성하여 하드웨어 가속된 전처리를 달성합니다.

이 단계에서 검증해야 할 사항은 개발 환경과 동일한 정확도를 유지하면서도, Jetson의 제한된 전력 예산(15W~60W) 내에서 지속 가능한 처리량을 달성하는 것입니다. 열 스로틀링에 대한 모니터링과, 필요시 클럭 주파수 조정을 통한 성능-전력 트레이드오프 관리가 포함됩니다. Docker 컨테이너화도 완료하여, 개발 환경과 타겟 환경의 불일치로 인한 “it works on my machine” 문제를 방지합니다.

1.2.4 Phase 4: Windows 네이티브 앱 전환

최종 단계는 Python 기반 웹앱을 Windows 네이티브 애플리케이션으로 전환하여 상용 배포를 준비합니다. 이 전환의 동기는 Python 런타임 의존성 제거, 더 나은 시스템 통합, 그리고 최종 사용자에게 친숙한 설치 경험 제공입니다.

기술적 접근 방식으로는 두 가지를 고려할 수 있습니다. 첫째, PyInstaller 기반의 실행 파일 패키징으로 Python 런타임과 모든 종속성을 단일 .exe로 묶는 방식입니다. 이는 개발 속도가 빠르지만, 바이러스 백신의 오탐지 문제와 큰 파일 크기가 단점입니다. 둘째, C++/C# 기반의 네이티브 재구현으로 ONNX Runtime이나 TensorRT의 C++ API를 직접 활용하는 방식입니다. 이는 최적의 성능과 작은 배포 크기를 달성하지만, 상당한 개발 리소스가 필요합니다.

UI 프레임워크 선택으로는 PyQt6/PySide6 또는 Flutter를 검토합니다. PyQt6는 Python 코드베이스의 재사용성이 높고, PyInstaller를 통해 단일 실행 파일을 생성할 수 있습니다. Flutter는 현대적인 크로스플랫폼 UI와 우수한 성능을 제공하며, 향후 macOS, Linux, 모바일로의 확장이 용이합니다. DirectShow를 통한 카메라 입력 통합과, GPU 가속을 위한 DirectML 또는 CUDA 통합도 필수적입니다. 설치 프로그램은 WiX Toolset 또는 NSIS를 활용하여 전문적인 인스톨러를 구성하며, 자동 업데이트 메커니즘도 통합합니다. 이 단계의 완료는 “정식 서비스”로의 전환을 위한 마일스톤이 됩니다.

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 4주 | 단일 카메라 파이프라인 검증 | MPS 실시간 추론, Streamlit 대시보드, 규칙 기반 감지 |
| Phase 2 | 4주 | 멀티카메라 확장 및 추적 통합 | 2-4카메라 동시 입력, DeepSORT, LSTM 분류 |
| Phase 3 | 4주 | 엣지 최적화 및 배포 | TensorRT 변환, GStreamer 파이프라인, Docker 컨테이너 |
| Phase 4 | 4주 | 상용 네이티브 앱 전환 | PyQt/Flutter UI, 설치형 패키지, 자동 업데이트 |

2. 하드웨어 추상화 계층 (HAL)

2.1 입력 장치 관리 모듈

2.1.1 카메라 소스 유형별 핸들러

HAR 테스트베이스 앱은 다양한 카메라 소스를 유연하게 지원해야 하며, 각 소스 유형은 고유한 초기화 파라미터, 연결 관리 전략, 그리고 오류 복구 메커니즘을 요구합니다. 이를 위해 소스 유형별 전문 핸들러를 설계하고, 공통의 CameraSource 추상 인터페이스 뒤에 추상화합니다.

USB 웹캠 핸들러는 로지텍 C920과 같은 표준 UVC 장치를 지원합니다. OpenCV의 cv2.VideoCapture(index) 인터페이스를 기반으로 하되, V4L2(Linux), DirectShow(Windows), AVFoundation(macOS) 등의 플랫폼별 백엔드를 자동 선택하여 최적의 성능을 확보합니다. 해상도(1920x1080부터 640x480까지)와 프레임레이트(30fps, 60fps)의 동적 설정을 지원하며, cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE 조정을 통해 지연 시간을 최소화합니다. USB 대역폭 제한으로 인해 단일 컨트롤러에 2대 이상의 고해상도 웹캠을 연결하면 성능 저하가 발생할 수 있으므로, 이 경우 해상도를 1280x720으로 낮추거나 별도의 USB 컨트롤러를 사용하는 동적 품질 적응 기능을 구현합니다.

RTSP IP 카메라 핸들러는 ONVIF 프로토콜을 지원하는 네트워크 카메라를 대상으로 합니다. RTSP URL 형식은 일반적으로 rtsp://username:password@ip:port/stream_path를 따르며, 인증 정보의 안전한 관리(환경 변수 또는 암호화된 설정 파일)가 필요합니다. OpenCV의 cv2.VideoCapture는 RTSP를 기본 지원하지만, GStreamer 백엔드를 사용하면 더 세밀한 제어가 가능합니다. rtspsrc 요소에 latency=0 옵션을 설정하여 지연 시간을 최소화하거나, protocols=tcp를 지정하여 UDP 패킷 손실에 민감한 환경에서 안정성을 높일 수 있습니다. 멀티캐스트 RTSP 스트림의 경우 네트워크 부하 분산 효과를 얻을 수 있습니다.

MacBook Facetime HD 핸들러는 개발 및 테스트 단계에서의 편의성을 위해 제공됩니다. AVFoundation 프레임워크를 통해 접근하며, iOS/macOS 특화 기능인 자동 노출 조정과 초점 조정을 비활성화하여 일관된 이미지 품질을 유지할 수 있는 옵션을 제공합니다.

GStreamer 파이프라인 핸들러는 Jetson 환경에서의 최적화된 영상 입력을 담당합니다. nvarguscamerasrc(CSI 카메라), v4l2src(USB 카메라), rtspsrc(IP 카메라) 등의 소스 요소와 nvvidconv, nvjpegenc 등의 하드웨어 가속 변환 요소를 조합하여, zero-copy 메모리 관리와 최고의 처리 성능을 달성합니다. 사용자가 직접 파이프라인 문자열을 입력할 수 있는 고급 모드와, 미리 정의된 템플릿을 선택하는 간편 모드를 모두 지원합니다.

| 카메라 유형 | 백엔드 라이브러리 | 주요 설정 파라미터 | 특수 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 웹캠 | OpenCV VideoCapture | 해상도, FPS, 포맷(YUY2/MJPEG) | V4L2/DirectShow 백엔드 선택, 버퍼 크기 조정 |
| RTSP IP 카메라 | OpenCV + FFmpeg/GStreamer | URL, 인증, 프로토콜(TCP/UDP) | ONVIF 자동 검색, jitterbuffer, 재연결 로직 |
| Facetime HD | AVFoundation | 해상도, 자동 노출 비활성화 | macOS 권한 처리, 테스트용 최적화 설정 |
| Jetson CSI/USB/RTSP | GStreamer | 파이프라인 문자열 또는 템플릿 | NVMM 메모리 타입, zero-copy, 하드웨어 가속 |

2.1.2 해상도 및 프레임레이트 동적 제어

실시간 HAR 시스템의 성능은 입력 영상의 해상도와 프레임레이트에 직접적으로 영향을 받습니다. 높은 해상도는 더 정확한 포즈 추정을 가능하게 하지만 연산량이 급증하고, 높은 프레임레이트는 더 부드러운 시계열 데이터를 제공하되 처리 파이프라인에 부하를 줍니다. 따라서 상황에 따라 이러한 파라미터를 동적으로 조정할 수 있는 메커니즘이 필요합니다.

적응형 품질 제어(Adaptive Quality Control)의 기본 원리는 처리 파이프라인의 실제 처리량을 모니터링하고, 목표 프레임레이트(예: 15fps)를 유지하기 위해 입력 품질을 조정하는 것입니다. 구체적으로는 다음과 같은 알고리즘을 구현합니다: (1) 최근 N초간의 실제 출력 FPS를 측정, (2) 목표 FPS 대비 20% 이상 낮을 경우 입력 해상도를 0.75배로 축소, (3) 여전히 부족할 경우 0.5배로 추가 축소, (4) 반대로 여유가 있을 경우 점진적 품질 복원. 이 과정에서 이미지의 종횡비를 유지하고, Lanczos 또는 Bicubic 보간을 사용한 고품질 다운스케일링을 적용합니다.

프레임 스킵 전략은 해상도 축소만으로 부족한 경우에 사용됩니다. 입력 스트림에서 모든 프레임을 처리하는 대신, 예를 들어 30fps 입력에서 2프레임마다 1프레임만 처리(15fps 효과)하거나, 3프레임마다 1프레임만 처리(10fps 효과)하는 방식입니다. 중요한 것은 스킵된 프레임에 대해서도 객체 추적을 통해 궤적의 연속성을 유지하는 것이며, 이를 위해 Kalman 필터 기반의 예측을 활용합니다.

ROI(Region of Interest) 기반 적응은 고급 전략으로, 장면의 특정 영역만 고해상도로 처리하고 나머지는 저해상도로 처리하는 방식입니다. 예를 들어 움직임이 감지된 영역만 1080p로 처리하고, 정적인 배경은 480p로 처리하여 전체 대역폭을 절약합니다. 이를 위해 배경 차분법이나 가벼운 움직임 검출을 전처리 단계에 도입합니다. 웹앱의 실험 인터페이스에서는 이러한 파라미터를 실시간 슬라이더로 조정하고, 변경 즉시 FPS와 CPU/GPU 사용률에 미치는 영향을 시각화하여 사용자가 최적의 설정을 탐색할 수 있도록 지원해야 합니다.

2.1.3 버퍼 관리 및 프레임 드롭 전략

실시간 비디오 처리에서 버퍼 관리는 지연 시간과 처리 신뢰성 사이의 근본적 트레이드오프를 다룹니다. 무제한 버퍼링은 데이터 손실을 방지하지만 메모리 사용량 급증과 지연 시간 증가를 초래하며, 반대로 지나친 버퍼 제한은 처리 속도가 입력 속도를 따라가지 못할 때 프레임 손실을 야기합니다.

삼중 버퍼(Triple Buffering) 구조를 권장합니다. 각 카메라에 대해 (1) 캡처 버퍼 - 카메라 드라이버로부터 직접 프레임을 받는 잠금 없는(lock-free) 원형 버퍼로, 가장 최신 프레임을 항상 덮어쓰기(overwriting)하여 지연 시간을 최소화, (2) 전처리 버퍼 - 크기 변환, 색상 공간 변환(BGR→RGB), 정규화 등의 작업을 수행하며, 멀티스레딩을 통해 여러 프레임을 병렬로 준비, (3) 추론 입력 버퍼 - 배치 처리를 지원하며, 충분한 프레임이 모이거나 타임아웃이 발생하면 추론을 트리거합니다.

프레임 드롭 전략은 여러 수준에서 구현됩니다. 첫 번째 수준은 캡처 단계에서의 “선제적 드롭”으로, 처리 파이프라인의 상태를 모니터링하여 밀리는 경우 새 프레임 캡처를 일시적으로 스킵합니다. 두 번째 수준은 전처리 단계에서의 “선택적 드롭”으로, 빠른 움직임이 감지된 프레임만 우선 처리하고 정적인 장면은 낮은 우선순위로 처리합니다. 세 번째 수준은 추론 단계에서의 “품질 기반 드롭”으로, confidence score가 낮은 결과는 후처리를 생략하고 다음 배치로 진행합니다. 이러한 다층적 드롭 전략은 시스템이 과부하 상황에서도 graceful degradation을 달성하게 합니다.

| 버퍼 유형 | 크기 설정 | 드롭 정책 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캡처 버퍼 | 1-3 프레임 | 최신 프레임 덮어쓰기 | 지연 시간 최소화 |
| 전처리 큐 | 5-10 프레임 | 오래된 프레임 버리기 | 처리량 균형 |
| 추론 입력 | 동적(배치 크기) | 타임아웃 기반 강제 실행 | 실시간성 보장 |

2.2 컴퓨팅 백엔드 선택기

2.2.1 Apple Silicon (MPS 가속)

M1 Pro 및 후속 Apple Silicon 칩에서는 Metal Performance Shaders(MPS)를 통해 GPU 가속을 활용할 수 있습니다. PyTorch 2.1 이상에서는 MPS 백엔드를 네이티브로 지원하며, torch.device("mps") 설정으로 CUDA와 유사한 API로 접근할 수 있습니다. 그러나 MPS의 완전한 호환성은 보장되지 않습니다. 특히 YOLOv8-Pose의 경우, Ultralytics 공식 문서와 GitHub 이슈를 통해 MPS에서의 알려진 제한사항이 문서화되어 있습니다. 특히 포즈 모델의 훈련 단계에서는 MPS 관련 버그가 보고되어 있어, 공식적으로는 CPU 사용이 권장되며, 추론 단계에서는 MPS가 정상 작동합니다.

MPS 백엔드의 실제 성능은 모델 크기와 입력 해상도에 따라 달라집니다. YOLOv8n-pose의 경우, M1 Pro에서 CPU-only 대비 2-3배의 속도 향상이 기대되며, 640x640 입력에서 30fps 이상의 실시간 처리가 가능합니다. 그러나 MPS는 NVIDIA CUDA에 비해 메모리 관리와 커널 최적화 면에서 여전히 성숙도가 떨어지므로, 대형 모델(yolov8l/x-pose)이나 높은 배치 크기에서는 메모리 부족 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 MPS 환경에서는 모델 크기를 n 또는 s로 제한하고, 배치 크기를 1-4로 유지하는 것이 안정적입니다.

MPS 사용 시 주의할 점은 메모리 조각화(fragmentation) 문제입니다. 장시간 실행 시 MPS 메모리 풀이 조각화되어 가용 메모리가 줄어드는 현상이 보고되었으므로, 주기적인 torch.mps.empty_cache() 호출을 고려해야 합니다. 또한 MPS는 FP16(BFloat16) 연산을 지원하므로, model.half()를 통해 반정밀도 모드로 실행하면 메모리 사용량과 처리 속도를 추가로 최적화할 수 있습니다.

2.2.2 NVIDIA CUDA/TensorRT

NVIDIA GPU 환경에서는 CUDA와 TensorRT를 통한 최적화가 성능 극대화의 핵심입니다. CUDA는 PyTorch의 기본 GPU 백엔드로, torch.device("cuda") 설정으로 즉시 활용 가능합니다. YOLOv8-Pose의 경우, RTX 3060 이상의 GPU에서는 640x640 입력에서 100fps 이상의 처리가 가능하며, 다중 카메라 환경에서도 안정적인 실시간 성능을 제공합니다. CUDA의 주요 이점은 성숙한 생태계와 풍부한 최적화 도구입니다. NVIDIA Nsight Systems를 통해 커널 수준의 프로파일링이 가능하고, Automatic Mixed Precision(AMP)을 통해 FP16/FP32 혼합 연산으로 속도와 정확도의 균형을 조절할 수 있습니다.

TensorRT는 추론 전용 최적화 도구로, PyTorch 모델을 ONNX로 변환한 후 TensorRT 엔진으로 빌드하여 사용합니다. TensorRT의 최적화 기법으로는 레이어 퓨전(layer fusion), 정밀도 교정(calibration) 기반 INT8 양자화, 동적 텐서 메모리 관리, 커널 자동 튜닝 등이 있습니다. YOLOv8-Pose를 TensorRT로 변환하면, 동일한 하드웨어에서 2-3배의 추가 가속이 가능하며, Jetson Orin Super에서는 필수적인 최적화 경로입니다. TensorRT 빌드 시 고려할 파라미터로는 최대 배치 크기, 최적화 레벨(preset), 타겟 정밀도(FP32/FP16/INT8) 등이 있으며, 애플리케이션의 지연 시간-처리량 요구사항에 따라 튜닝됩니다.

CUDA/TensorRT 환경에서의 주요 과제는 버전 호환성입니다. PyTorch, CUDA Toolkit, cuDNN, TensorRT의 버전 조합이 제한적이므로, 공식 호환성 매트릭스를 참고하여 환경을 구성해야 합니다. 또한 Windows 환경에서는 CUDA 런타임의 배포가 추가 복잡성을 유발하므로, 정적 링크 또는 conda 환경 패키징을 고려해야 합니다.

2.2.3 CPU 폴백 모드

모든 가속 하드웨어가 사용 불가능한 상황을 대비한 CPU 폴백 모드는 시스템의 견고성을 위해 필수적입니다. CPU-only 실행은 속도가 느리지만, 어떤 환경에서도 동작하는 보장을 제공합니다. YOLOv8-Pose의 CPU 성능은 모델 크기에 따라 크게 달라지며, yolov8n-pose는 현대적인 멀티코어 CPU에서 10-20fps를 제공할 수 있습니다.

CPU 최적화의 핵심은 멀티스레딩과 벡터화입니다. OpenMP를 활용한 병렬 처리와 Intel MKL 또는 OpenBLAS를 통한 최적화된 선형대수 연산이 기본이며, YOLOv8의 경우 NCNN이나 OpenVINO와 같은 추론 프레임워크의 도입을 검토할 수 있습니다. 그러나 CPU 모드는 실시간 처리를 보장하지 못할 수 있으므로, 명확한 성능 한계를 문서화하고 사용자에게 알려야 합니다.

CPU 모드에서의 추가 최적화로는 모델 양자화가 있습니다. PyTorch의 동적 양자화(dynamic quantization)를 활용하면, 가중치를 INT8로 변환하여 메모리 대역폭을 줄이고, Intel AVX-512 등의 벡터 명령어를 활용한 연산 가속을 달성할 수 있습니다. 다만, 양자화는 약간의 정확도 저하를 동반하므로, 민감한 애플리케이션에서는 주의가 필요합니다.

2.2.4 OpenVINO (Intel 최적화)

Intel CPU 및 내장 GPU에서 최적의 성능을 달성하기 위한 대안으로 Intel OpenVINO Toolkit을 고려할 수 있습니다. OpenVINO는 PyTorch 모델을 Intermediate Representation(IR) 형식으로 변환하여, Intel 하드웨어 특화 최적화를 적용합니다. 특히 최근의 Intel CPU(Core 11세대 이상)에 탑재된 VNNI(Vector Neural Network Instructions)와 내장 GPU의 DP4A 명령어를 활용한 INT8 추론 가속이 주요 이점입니다.

OpenVINO의 활용 시나리오는 두 가지입니다. 첫째, M1 Mac에서 개발된 애플리케이션을 Intel 기반 서버로 배포할 때, 코드 변경 없이 백엔드만 교체하여 최적화를 달성할 수 있습니다. 둘째, Jetson과 함께 Intel NCS2(Neural Compute Stick 2)를 보조 가속기로 활용하는 하이브리드 구성에서, OpenVINO는 NCS2의 Myriad VPU를 효율적으로 활용합니다. OpenVINO 2023.1 이상에서는 Ultralytics YOLOv8 모델을 직접 지원하며, ov.convert_model() API를 통해 간편하게 변환할 수 있습니다.

| 백엔드 | 지원 하드웨어 | 상대 성능 | 양자화 지원 | 권장 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPS | Apple Silicon | 1.0x (기준) | FP16 | M1/M2/M3 Mac 개발 |
| CUDA | NVIDIA GPU | 1.5-3.0x | FP16, INT8 | 데스크톱/서버 배포 |
| TensorRT | NVIDIA GPU/Jetson | 3.0-10.0x | FP16, INT8 | 고성능 엣지 배포 |
| OpenVINO | Intel CPU/GPU | 0.3-1.5x | FP16, INT8 | Intel 기반 엣지 |
| CPU (OpenMP) | 범용 | 0.02-0.1x | 없음 | 폴백, 알고리즘 검증 |

3. 포즈 추정 알고리즘 모듈

3.1 YOLOv8-Pose 통합

3.1.1 모델 크기별 옵션 (n/s/m/l/x)

YOLOv8-Pose는 다양한 컴퓨팅 환경과 정확도 요구사항에 맞춰 5가지 크기 변형을 제공하며, 테스트베이스 앱에서는 이러한 옵션을 런타임에 동적으로 선택할 수 있도록 하여 다양한 하드웨어와 시나리오에서의 실험을 지원합니다.

| 모델 | 파라미터 수 | FLOPs | COCO mAP (pose) | M1 Pro MPS FPS | Jetson Orin NX TensorRT FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n-pose | 3.3M | 9.2B | 50.4% | 45-60 | 120+ |
| YOLOv8s-pose | 11.6M | 28.6B | 60.0% | 25-35 | 80-100 |
| YOLOv8m-pose | 26.4M | 78.9B | 65.0% | 12-18 | 50-70 |
| YOLOv8l-pose | 44.4M | 165.2B | 68.6% | 6-10 | 30-45 |
| YOLOv8x-pose | 68.7M | 257.8B | 70.3% | 4-6 | 20-30 |

YOLOv8n-pose는 3.3M 파라미터와 9.2B FLOPs로 매우 가볍지만, COCO pose 데이터셋에서 50.4%의 mAP를 달성하여 기본적인 행동 인식에는 충분한 정확도를 제공합니다. M1 Pro의 MPS 가속에서는 45-60fps를 달성할 수 있어, 30fps 입력에 대한 실시간 처리를 여유 있게 만족합니다. YOLOv8s-pose는 정확도가 5.8%p 높지만 연산량이 3배 증가하므로, GPU 가속이 확실히 보장될 때 선택합니다. 중형 이상의 모델(m/l/x)은 서버급 GPU나 오프라인 분석에 적합하며, 엣지 디바이스에서는 실시간성을 해칠 수 있습니다.

모델 크기 선택의 실무적 접근법은 “점진적 업그레이드” 전략입니다. 초기 개발 단계에서는 yolov8n-pose로 빠른 프로토타이핑을 수행하고, 실제 배포 환경에서의 정확도 요구사항이 명확해지면 yolov8s 또는 yolov8m로 전환합니다. 웹 앱의 실험 인터페이스에서는 사용자가 실시간으로 모델 크기를 전환할 수 있게 하여, 특정 환경에서의 성능-정확도 특성을 직접 경험하게 합니다.

3.1.2 MPS/CUDA/CPU 디바이스 자동 선택

HAL을 통한 디바이스 자동 선택은 사용자의 수동 개입 없이 최적의 실행 환경을 보장합니다. 선택 로직은 다음 우선순위를 따릅니다: (1) 사용자 명시적 지정, (2) CUDA 사용 가능 시 CUDA, (3) MPS 사용 가능 시 MPS, (4) 그 외 CPU.

자동 선택 로직은 PyTorch의 백엔드 가용성 API를 활용합니다:

import torch

def select_optimal_device(preferred=None):
    if preferred:
        return torch.device(preferred)
    if torch.cuda.is_available():
        return torch.device("cuda")
    elif torch.backends.mps.is_available():
        # YOLOv8-Pose 추론에 한해 MPS 사용, 훈련은 CPU로 폴백
        return torch.device("mps")
    else:
        return torch.device("cpu")

그러나 MPS의 경우, 앞서 언급된 바와 같이 YOLOv8-Pose 훈련 시 알려진 버그가 있으므로, 모드별로 다른 선택 로직이 필요합니다. 추론 모드에서는 MPS를 허용하되, 훈련 모드 또는 안정성이 우선되는 상황에서는 CPU로 강제 폴백하는 것이 바람직합니다. 또한 MPS 가용성 확인 시 torch.backends.mps.is_built()와 torch.backends.mps.is_available()를 모두 체크하여, PyTorch 빌드에 MPS가 포함되어 있고 런타임에 MPS-enabled 디바이스가 존재하는지 확인해야 합니다.

동적 오프로딩도 고급 기능으로 고려할 수 있습니다. 멀티카메라 환경에서 특정 카메라의 처리가 지연될 경우, 해당 스트림만 CPU로 오프로딩하여 다른 스트림의 GPU 처리를 보장하는 방식입니다. 이는 우선순위 기반 스케줄링과 결합하여, critical한 카메라(예: 출입구 감시)는 GPU로, 덜 중요한 카메라는 CPU로 처리하는 차등 서비스를 구현할 수 있습니다.

3.1.3 ONNX 변환 및 TensorRT 최적화

프로덕션 배포를 위한 핵심 단계는 PyTorch 모델을 ONNX(Open Neural Network Exchange) 형식으로 변환하고, NVIDIA 환경에서는 TensorRT로 추가 최적화하는 것입니다. ONNX 변환은 Ultralytics에서 기본 제공하는 export() 메서드를 통해 수행됩니다:

from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolov8n-pose.pt")
model.export(format="onnx", dynamic=True, simplify=True)

dynamic=True는 배치 크기와 입력 해상도를 런타임에 조정할 수 있게 하며, simplify=True는 ONNX Simplifier를 통해 불필요한 연산을 제거합니다. 생성된 ONNX 모델은 Netron 등의 도구로 시각화하여, 변환 과정에서의 오류를 사전에 감지할 수 있습니다.

TensorRT 최적화는 ONNX 모델을 입력으로 받아, 타겟 GPU 아키텍처에 특화된 최적화된 엔진을 빌드합니다. TensorRT의 Python API를 활용한 빌드 스크립트 예시는 다음과 같습니다:

import tensorrt as trt

logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
builder = trt.Builder(logger)
network = builder.create_network(1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH))
parser = trt.OnnxParser(network, logger)

with open("yolov8n-pose.onnx", "rb") as f:
    parser.parse(f.read())

config = builder.create_builder_config()
config.max_workspace_size = 1 << 30  # 1GB
config.set_flag(trt.BuilderFlag.FP16)  # FP16 최적화

engine = builder.build_engine(network, config)
with open("yolov8n-pose.engine", "wb") as f:
    f.write(engine.serialize())

TensorRT 빌드 시 고려할 주요 파라미터로는: (1) max_workspace_size - 최적화 알고리즘을 위한 임시 메모리, (2) precision mode - FP32/FP16/INT8 중 선택, (3) max_batch_size - 최대 배치 크기, (4) DLA(Deep Learning Accelerator) 사용 - Jetson의 DLA 코어 활용 여부 등이 있습니다. INT8 양자화의 경우, 교정 데이터셋을 제공하여 동적 범위를 결정해야 하며, 이는 정확도와 속도의 균형을 조절하는 데 중요합니다.

3.1.4 17개 키포인트 추출 및 정규화

YOLOv8-Pose는 COCO 데이터셋 형식의 17개 인체 키포인트를 출력합니다. 각 키포인트는 (x, y, visibility) 또는 (x, y, confidence) 튜플로 표현되며, 좌표는 입력 이미지 크기에 대한 정규화된 값(0-1 범위) 또는 픽셀 좌표로 제공됩니다. 17개 키포인트의 구체적인 정의는 다음과 같습니다:

| 인덱스 | 키포인트 이름 | 설명 | 상위 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | nose | 코 | 1, 2 |
| 1 | left_eye | 왼쪽 눈 | 3 |
| 2 | right_eye | 오른쪽 눈 | 4 |
| 3 | left_ear | 왼쪽 귀 | 5 |
| 4 | right_ear | 오른쪽 귀 | 6 |
| 5 | left_shoulder | 왼쪽 어깨 | 7, 11 |
| 6 | right_shoulder | 오른쪽 어깨 | 8, 12 |
| 7 | left_elbow | 왼쪽 팔꿈치 | 9 |
| 8 | right_elbow | 오른쪽 팔꿈치 | 10 |
| 9 | left_wrist | 왼쪽 손목 | - |
| 10 | right_wrist | 오른쪽 손목 | - |
| 11 | left_hip | 왼쪽 엉덩이 | 13 |
| 12 | right_hip | 오른쪽 엉덩이 | 14 |
| 13 | left_knee | 왼쪽 무릎 | 15 |
| 14 | right_knee | 오른쪽 무릎 | 16 |
| 15 | left_ankle | 왼쪽 발목 | - |
| 16 | right_ankle | 오른쪽 발목 | - |

키포인트 추출 후의 정규화는 행동 인식 모델의 입력으로 사용하기 위해 필수적입니다. 정규화의 목적은 (1) 카메라 거리와 인물 크기의 변화에 불변한 표현, (2) 좌표계의 일관성, (3) 수치 안정성입니다. 주요 정규화 기법으로는:

- 절대 좌표 정규화: 모든 키포인트를 척추 중심점(hip center, 키포인트 11과 12의 중점)을 원점으로 이동시킵니다. 이는 카메라 위치나 피사체의 이동에 더 강건한 특징을 생성합니다.

- 스케일 정규화: 어깨-엉덄이 거리 또는 키 추정치로 모든 좌표를 나누어, 개인별 체형 차이를 보정합니다.

- 각도 기반 특징: 관절 간의 각도를 계산하여, 방향 불변성을 확보합니다. 예를 들어, 팔꿈치 각도는 어깨-팔꿈치-손목 세 점으로 계산됩니다.

정규화된 키포인트는 34차원 벡터(17개 × 2)로 표현되며, 이는 LSTM이나 ST-GCN의 입력으로 직접 사용됩니다. 신뢰도 점수가 낮은 키포인트(예: occlusion으로 인해 감지되지 않은 경우)는 특수값(예: -1)으로 마스킹하거나, 보간법으로 추정합니다.

3.2 MediaPipe Pose 대안

3.2.1 BlazePose 아키텍처 활용

Google의 MediaPipe Pose는 BlazePose라는 경량 CNN 아키텍처를 기반으로 한 대안적인 포즈 추정 솔루션입니다. YOLOv8-Pose와 비교하여 단일 인물 추정에 특화되어 있으며, 모델 크기가 훨씬 작아 모바일/웹 환경에서의 실행이 용이합니다.

BlazePose의 핵심 혁신은 heatmap-free regression 접근법입니다. 전통적인 방식의 히트맵 기반 키포인트 검출 대신, 직접적인 좌표 회귀를 수행하여 해상도에 독립적인 일관된 정확도를 달성합니다. 이는 특히 저해상도 입력에서의 속도 이점을 제공합니다. MediaPipe는 33개의 키포인트를 출력하며, 이는 YOLOv8의 17개보다 상세합니다. 추가 포인트는 주로 얼굴 세부사항(입, 코, 눈의 세부 랜드마크)과 손가락 뼈대에 해당합니다. 그러나 HAR 시나리오에서는 이러한 세부사항이 오히려 노이즈가 될 수 있으므로, 17개 COCO 호환 서브셋으로 매핑하거나 가중치를 조정하는 후처리가 필요합니다.

3.2.2 CPU-최적화 라이트 모드

MediaPipe의 POSE_LANDMARKS_LITE 모델은 순수 CPU에서도 30fps 이상의 실시간 처리를 목표로 합니다. 이는 GPU 가속을 사용할 수 없는 환경이나, GPU를 다른 작업(예: 행동 분류 신경망)에 전용하고자 할 때 유용합니다. 라이트 모드의 정확도는 풀 모델 대비 다소 저하되지만, 대부분의 기본 HAR 시나리오(걷기, 서기, 앉기 등)에서는 여전히 충분합니다.

벤치마크에 따르면, M1 Pro CPU에서 MediaPipe Pose 라이트 모델은 약 81fps를 달성할 수 있어, 상당한 여유 있는 실시간 성능을 제공합니다. MediaPipe의 CPU 최적화는 Google의 XNNPACK 라이브러리를 활용한 NEON/AVX 벡터화와 연산 그래프 최적화를 통해 달성됩니다. 라이트 모드에서는 정확도와 속도 사이의 트레이드오프를 조정할 수 있는 파라미터(model_complexity: 0/1/2)를 제공하며, 가장 가벼운 설정(0)에서는 처리 속도를 극대화하고, 복잡한 설정(2)에서는 정확도를 우선시합니다.

| CPU 플랫폼 | 평균 처리 시간(ms) | 최소/최대(ms) | FPS | 특이 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple M1 | 12.3 | 9.8 / 18.7 | ~81 | NPU 가속 지원 |
| Intel i7-10700K | 14.6 | 11.2 / 21.5 | ~68 | AVX-512 활용 |
| Intel i5-8250U | 23.4 | 19.1 / 35.6 | ~43 | 저전력 모바일 CPU |
| AMD Ryzen 5 3600 | 16.8 | 13.5 / 24.3 | ~59 | Zen 2 아키텍처 |

3.2.3 다중 인물 한계 및 대응 전략

MediaPipe Pose의 가장 큰 실용적 한계는 공식 솔루션이 단일 인물에 최적화되어 있다는 점입니다. 여러 사람이 동시에 화면에 나타나는 CCTV 환경에서, MediaPipe는 주요 인물 하나만 검출하거나, 여러 인물의 키포인트가 혼합된 잘못된 결과를 출력할 수 있습니다.

이러한 한계에 대한 대응 전략으로는: (1) YOLOv8과 결합한 탑다운 접근법 - 별도의 객체 검출기로 인물 영역을 추출하고, 각 영역별로 MediaPipe Pose를 개별 적용, (2) MediaPipe Holistic 솔루션과 커스텀 후처리 - 다중 인물을 추론하는 비공식 확장 활용, (3) 완전한 대체 - 다중 인물 포즈 추정에 특화된 YOLOv8-Pose로의 전환이 있습니다. 테스트베이스 앱에서는 이러한 대안들을 모듈로 제공하여, 사용자가 시나리오에 따라 적절한 방법을 선택할 수 있도록 합니다.

3.3 알고리즘 성능 비교 도구

3.3.1 FPS/지연시간 벤치마크

다양한 포즈 추정 알고리즘의 실제 성능을 객관적으로 비교하기 위한 자동화된 벤치마크 도구를 구축합니다. 이 도구는 동일한 테스트 비디오 세트(다양한 해상도, 인물 수, 동작 복잡도)에 대해 각 알고리즘을 실행하고, 초당 프레임 수(FPS), end-to-end 지연시간(캡처부터 렌더링까지), 그리고 GPU/CPU 사용률을 측정합니다.

측정은 웜업(warm-up) 단계를 포함하여 캐시 효과를 안정화시킨 후 수행되며, 통계적 신뢰성을 위해 여러 번 반복하여 평균과 표준편차를 계산합니다. 벤치마크 결과는 웹앱 인터페이스에서 실시간으로 시각화되며, 사용자가 특정 하드웨어 구성에서 어떤 알고리즘이 최적인지 데이터 기반으로 판단할 수 있도록 지원합니다. 추가로, 장시간 안정성 테스트(예: 1시간 연속 실행)를 통해 메모리 누수나 성능 저하 문제도 감지합니다.

3.3.2 정확도-속도 트레이드오프 시각화

단순한 속도 비교를 넘어, 다양한 정확도 메트릭과 처리 속도 간의 관계를 시각화하여 사용자가 자신의 요구사항에 최적의 지점을 선택할 수 있도록 합니다. 정확도 메트릭으로는 COCO keypoints benchmark의 OKS(Object Keypoint Similarity), PCK(Percentage of Correct Keypoints), 그리고 사용자 정의 테스트 세트에서의 행동 인식 정확도를 활용합니다.

이들 메트릭을 Y축에, 처리 속도(FPS)를 X축에 배치한 scatter plot이나 Pareto frontier 시각화를 통해, 각 알고리즘 변형이 정확도-속도 공간에서 차지하는 위치를 직관적으로 파악할 수 있습니다. 사용자는 이 시각화를 통해 “내 애플리케이션은 25fps 이상이 필요하고, 이 조건에서 가장 정확한 알고리즘은 무엇인가?”와 같은 질문에 답을 얻을 수 있습니다.

4. 객체 추적 및 ID 관리

4.1 추적 알고리즘 플러그인

4.1.1 DeepSORT (권장)

DeepSORT는 Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric의 약자로, 객체 검출과 외관 기반 재식별(Re-ID)을 결합한 실시간 다중 객체 추적의 표준 접근법입니다. HAR 테스트베이스에서의 핵심 역할은 프레임 간 동일 인물의 일관된 ID 유지를 보장하여, 시계열 행동 분석의 기초를 제공하는 것입니다.

DeepSORT의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다:

Kalman 필터 기반 모션 예측: 각 추적 대상의 바운딩 박스를 (x, y, a, h, ẋ, ẏ, ȧ, ḣ)의 8차원 상태 벡터로 모델링하며, 상수 속도 모션 모델을 가정합니다. 검출이 누락된 프레임에서도 예측된 위치로 추적을 유지하며, 최대 30프레임(1초)까지의 occlusion을 견딜 수 있습니다.

외관 특징 임베딩: 별도의 CNN(일반적으로 ResNet 기반)이 각 검출 영역으로부터 128차원의 외관 특징 벡터를 추출합니다. 이는 모션 정보만으로 구분이 어려운 occlusion 상황에서의 ID 스위칭 방지에 결정적입니다. HAR 시나리오에서는 포즈 추정의 키포인트 정보도 추가 특징으로 활용할 수 있으며, 이를 위한 커스텀 연관 메트릭 구현이 확장 지점으로预留됩니다.

헝가리안 알고리즘 기반 데이터 연관: 예측된 트랙과 새로운 검출 간의 비용 행렬을 구성하고, 최적의 일대일 매칭을 찾습니다. 비용은 모션 거리(Mahalanobis distance)와 외관 거리(코사인 유사도)의 가중 조합으로 정의되며, 임계값을 초과하는 쌍은 새로운 트랙으로 간주됩니다.

4.1.2 ByteTrack (경량 대안)

ByteTrack은 2022년에 제안된 최신 추적 알고리즘으로, “Every Detection Box Matters”라는 철학을 기반으로 합니다. DeepSORT에 비해 외관 특징 네트워크가 없어 메모리 사용량이 적고, 순수하게 검출 기반으로 동작하여 구현이 단순합니다. ByteTrack은 Kalman 필터와 헝가리안 알고리즘을 사용하되, 연관 과정에서 신뢰도 임계값을 다단계로 적용하는 것이 특징입니다. 낮은 신뢰도의 검출 결과까지 활용하여 추적 성능을 향상시키며, Jetson과 같은 리소스 제한 환경에서 DeepSORT의 외관 네트워크가 부담스러울 때 ByteTrack을 대안으로 제공합니다.

4.1.3 IOU 기반 간단 추적 (베이스라인)

가장 단순한 추적 방법으로, 현재 프레임의 검출과 이전 프레임의 예측 간 IOU만을 사용하여 연관을 결정합니다. Kalman 필터나 외관 특징 없이 순수한 위치 중첩에 의존하므로, 빠른 움직임이나 occlusion에 취약하지만 구현이 매우 단순하고 오버헤드가 거의 없습니다. 이 방법은 “추적 없음” 옵션과의 비교 베이스라인으로 활용되며, 추적 알고리즘 자체의 가치를 정량적으로 평가하는 데 사용됩니다.

| 추적 알고리즘 | 외관 특징 | Occlusion 처리 | 메모리 사용 | 권장 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeepSORT | 128차원 CNN 임베딩 | 30프레임 예측 유지 | 중간 | 복잡한 occlusion, Re-ID 필요 |
| ByteTrack | 없음 (검출 신뢰도 활용) | 다단계 임계값 | 낮음 | 리소스 제한, 빠른 움직임 |
| IOU 기반 | 없음 | 없음 | 최소 | 단순한 장면, 베이스라인 비교 |

4.2 다중 객체 상태 관리

4.2.1 객체 등장/소멸 감지

추적 시스템은 각 객체의 생명주기를 관리하며, 새로운 객체의 등장(새로운 검출이 기존 궤적과 연관되지 않음)과 소멸(일정 프레임 동안 검출되지 않음)을 감지합니다. 등장 이벤트는 새로운 ID 할당과 함께 로그에 기록되며, 소멸 이벤트는 해당 객체의 궤적 데이터를 최종 저장하고 메모리에서 해제합니다. 이러한 생명주기 관리는 행동 인식의 정확한 시간 범위 정의에 중요하며, “사람이 화면에 들어와서 ~ 나갈 때까지”의 완전한 행동 시퀀스를 보장합니다.

4.2.2 ID 스위칭 방지 전략

ID 스위칭(ID switch)은 두 객체가 교차하거나 가까이 지나갈 때 그들의 ID가 바뀌는 현상으로, 다중 객체 추적의 주요 오류 유형입니다. 이를 방지하기 위한 전략으로는 (1) 외관 특징의 적극적 활용(DeepSORT), (2) 객체 크기와 종횡비의 일관성 검사, (3) 급격한 위치 변화에 대한 물리적 제약 적용, (4) 궤적의 속도 방향 일관성 검증 등이 있습니다. 테스트베이스 앱에서는 이러한 전략들을 파라미터화하여, 사용자가 ID 스위칭 민감도를 조절할 수 있게 합니다. ID 스위칭 발생 시 시각적 경고(색상 변화 또는 텍스트 표시)를 제공하여 운영자의 주목을 유도합니다.

4.2.3 궤적 버퍼 및 이력 관리

각 객체의 과거 위치 이력은 행동 인식의 입력으로 활용되므로, 효율적인 궤적 버퍼 관리가 필요합니다. 고정 크기의 Ring Buffer(예: 최근 90프레임, 3초 분량)를 사용하여 메모리 사용량을 제한하면서도 충분한 시간적 문맥을 유지합니다. 궤적 데이터는 (timestamp, bbox, keypoints) 튜플의 시퀀스로 저장되며, 객체 소멸 시에는 선택적으로 디스크에 영구 저장하거나 비디오 클립으로 추출합니다. 행동 인식 모듈은 이 버퍼로부터 슬라이딩 윈도우를 추출하여 시퀀스 분류를 수행합니다.

5. 행동 인식 (HAR) 엔진

5.1 시퀀스 처리 파이프라인

5.1.1 슬라이딩 윈도우 버퍼 (30프레임/1초)

행동 인식은 단일 프레임이 아닌 시간적 문맥을 필요로 하므로, 연속된 프레임 시퀀스를 효율적으로 관리하는 버퍼 메커니즘이 핵심입니다. 슬라이딩 윈도우 방식은 고정된 크기(예: 30프레임, 약 1초 @ 30fps)의 버퍼를 유지하면서, 새 프레임이 들어올 때마다 가장 오래된 프레임을 제거하고 새 프레임을 추가합니다. 이 방식은 연속적인 행동 인식 출력을 생성하며, 윈도우 간 중첩(예: 50% 오버랩)을 설정하면 시간적 해상도를 높일 수 있습니다.

버퍼의 데이터 구조는 (batch, sequence, features) 형태의 텐서로, 여기서 features는 17개 키포인트의 (x,y) 좌표로 구성된 34차원 벡터입니다. 즉, 기본 설정에서 버퍼 텐서의 shape는 (1, 30, 34)가 됩니다. 슬라이딩 윈도우의 크기는 행동의 시간적 특성에 따라 조정 가능해야 하며, 빠른 행동(예: 주먹질)에는 작은 윈도우(15프레임), 느린 행동(예: 쓰러짐)에는 큰 윈도우(60프레임)가 적합할 수 있습니다.

5.1.2 키포인트 정규화 (상대좌표/중심점 기준)

원시 키포인트 좌표는 카메라 거리, 인물 크기, 위치에 따라 절대값이 크게 변하므로, 행동 인식 모델의 입력으로 적합하지 않습니다. 따라서 다양한 정규화 방법을 적용하여 위치와 스케일 불변성을 확보합니다:

척추 중심점 기준 상대 좌표: 두 엉덩이(hip) 키포인트의 중점을 원점(0,0)으로 설정하고, 모든 키포인트를 이 원점에 대해 상대적으로 재계산합니다. 이는 인물의 화면 내 위치에 관계없이 일관된 신체 구조 표현을 제공합니다.

어깨 거리 정규화: 두 어깨 키포인트 간의 유클리드 거리를 1.0으로 설정하는 스케일 정규화를 수행합니다. 이는 카메라로부터의 거리에 따른 인물 크기 변화를 보정하여, 동일한 행동이 가까이 또는 멀리서 수행되어도 유사한 입력 패턴을 생성합니다.

Z-score 정규화: 키포인트 좌표의 분포를 표준 정규분포로 변환하여, 딥러닝 모델의 수렴을 가속화합니다. 이는 학습 데이터의 통계 특성을 활용하며, 온라인 정규화(실시간 평균/분산 추정)도 가능합니다.

테스트베이스 앱에서는 이러한 정규화 방법을 실시간으로 전환하여 비교할 수 있는 인터페이스를 제공하며, 각 방법의 행동 인식 정확도에 미치는 영향을 분석할 수 있게 합니다.

5.1.3 시계열 데이터 증강

제한된 학습 데이터 상황에서 모델의 일반화를 향상시키기 위한 시계열 증강 기법을 적용합니다. 공간적 증강으로는 키포인트 좌표에 대한 작은 랜덤 노이즈 추가, 수평 뒤집기(좌우 대칭 행동의 경우), 그리고 관절 각도의 작은 왜곡이 포함됩니다. 시간적 증강으로는 시퀀스의 시간적 리샘플링(빠르게/느리게 재생 시뮬레이션), 랜덤한 프레임 마스킹(occlusion 시뮬레이션), 그리고 슬라이딩 윈도우의 랜덤 시프트가 있습니다. 이러한 증강은 훈련 시에만 적용되며, 추론 시에는 원본 데이터를 사용합니다.

5.2 분류 알고리즘 모듈

5.2.1 LSTM/GRU 기반 시퀀스 분류

LSTM(Long Short-Term Memory)은 시계열 데이터 처리에 강한 모델로, 연속된 프레임의 관절 좌표를 입력받아 행동을 예측합니다. YOLOv8-Pose가 추출한 좌표의 ’시간적 변화 패턴’을 학습하여 “걷기”, “뛰기”, “쓰러짐”, “싸움” 등의 행동 클래스를 분류합니다.

구체적인 아키텍처로는 2-Layer LSTM with Hidden size 64, Dropout(0.5), 그리고 Fully Connected Layer를 권장합니다. 입력은 30프레임 × 34차원(17키포인트 × 2좌표)의 정규화된 키포인트 시퀀스이며, 출력은 Softmax를 통한 행동 클래스 확률 분포입니다. GRU(Gated Recurrent Unit)는 LSTM보다 파라미터 수가 적어 경량화된 대안으로 활용할 수 있습니다.

| 구성 요소 | 설정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| LSTM 레이어 수 | 2 | 충분한 표현력과 훈련 안정성의 균형 |
| Hidden size | 64 | 메모리 효율과 성능의 sweet spot |
| Dropout | 0.5 | 과적합 방지 |
| 출력 활성화 | Softmax | 다중 클래스 분류 |
| 손실 함수 | Cross-Entropy | 표준 분류 손실 |
| 옵티마이저 | Adam | 적응적 학습률 |

5.2.2 ST-GCN (그래프 신경망)

ST-GCN(Spatial Temporal Graph Convolutional Network)은 관절의 움직임을 그래프 형태로 학습하여 “걷기”, “뛰기”, “주먹질” 등을 분류합니다. 인체의 자연스러운 관절 연결 구조를 그래프의 노드와 엣지로 모델링하여, 공간적 관계와 시간적 변화를 동시에 포착합니다. ST-GCN은 특히 관절 간의 상호작용이 중요한 행동(예: 손 흔들기, 포옹)에서 LSTM보다 우수한 성능을 보일 수 있으나, 구현 복잡도와 계산 비용이更高습니다.

5.2.3 규칙 기반 폴백 (Rule-based)

간단한 수학적 규칙으로 행동을 정의하는 방식은 즉시 구현 가능하고 해석 가능성이 높다는 장점이 있습니다. 주요 규칙 예시:

쓰러짐(Fall Detection): 머리의 Y좌표가 급격히 낮아지고(예: 0.3초 내 30% 이상 감소), 몸의 가로/세로 비율이 넓어질 때(예: aspect ratio > 2.0).

배회(Loitering): 특정 ROI(관심 영역) 내에서 사람의 중심 좌표 이동 거리가 일정 시간 동안(예: 60초) 임계값 미만일 때(예: 총 이동 거리 < 2미터).

침입(Intrusion): 금지된 구역(Polygon) 안에 발목 좌표가 들어왔을 때, 또는 특정 방향으로의 경계 횡단이 감지될 때.

규칙 기반 방식은 딥러닝 모델의 블랙박스 특성을 보완하여, 안전-critical한 애플리케이션에서의 신뢰성을 높입니다. 테스트베이스 앱에서는 규칙 기반과 딥러닝 기반 결과를 융합하는 하이브리드 방식도 제공합니다.

5.3 행동 클래스 정의 및 확장

5.3.1 기본 클래스 (걷기, 서기, 앉기, 뛰기)

일상적 활동을 나타내는 4가지 기본 행동 클래스는 대부분의 HAR 시스템의 기초가 됩니다. 이들 클래스는 데이터셋에서 충분한 샘플을 확보하기 쉽고, 상대적으로 높은 인식 정확도를 달성할 수 있습니다. 클래스 간의 구분 특성: 걷기는 주기적인 다리 움직임, 서기는 정적인 자세, 앉기는 엉덩이 높이의 급격한 감소, 뛰기는 수직 방향 가속도의 증가를 특징으로 합니다.

5.3.2 위험 행동 (쓰러짐, 싸움, 배회)

안전 모니터링 애플리케이션에서 핵심적인 위험 행동 클래스입니다. 쓰러짐은 노인 돌봄에서, 싸움은 공공 안전에서, 배회는 치매 환자 감시에서 각각 중요한 이벤트입니다. 이들 클래스는 불균형 데이터셋 문제(정상 행동에 비해 드문 발생)와 높은 오탐지 비용으로 인해, 더 정교한 모델 아키텍처와 임계값 튜닝이 필요합니다.

5.3.3 사용자 정의 행동 추가 인터페이스

테스트베이스 앱의 핵심 가치 중 하나는 새로운 행동 클래스의 쉬운 추가입니다. 웹 인터페이스를 통해 사용자가 (1) 행동 이름 정의, (2) 샘플 비디오 업로드 또는 실시간 녹화, (3) 자동 라벨링(기존 모델의 예측을 초기 라벨로 활용) 또는 수동 라벨링, (4) 모델 미세조정(fine-tuning) 또는 규칙 정의를 수행할 수 있도록 합니다. 새로운 행동은 기존 클래스와의 혼동을 최소화하기 위해, 충분히 구별되는 특징을 가져야 하며, 이를 위한 특징 중요도 분석 도구도 제공합니다.

6. 테스트베이스 웹앱 기능

6.1 실시간 모니터링 대시보드

6.1.1 멀티뷰 비디오 스트리밍 (1→4카메라 확장)

Streamlit 기반의 웹 인터페이스는 초기 단계에서 빠른 프로토타이핑을 가능하게 합니다. 단일 카메라 뷰에서 시작하여, st.columns()와 st.image()를 활용한 2x2 그리드 레이아웃으로 4카메라 확장을 지원합니다. 각 카메라 뷰는 독립적인 세션 상태를 유지하며, 전체 화면 모드와 개별 카메라 확대/축소 기능도 제공합니다. WebRTC를 활용한 저지연 스트리밍이나, HLS/DASH를 활용한 대규모 배포도 향후 확장 옵션으로 고려합니다.

6.1.2 스켈레톤 오버레이 시각화

검출된 17개 키포인트와 그 연결을 실시간으로 영상 위에 렌더링합니다. COCO 데이터셋의 기본 연결(skeleton) 구조를 따르며, 키포인트 신뢰도에 따라 색상 강도를 조절하여 시각적 피드백을 제공합니다. 사용자는 오버레이의 투명도, 선 두께, 키포인트 크기를 실시간으로 조정할 수 있으며, 특정 관절만 선택적으로 표시하는 필터링 기능도 제공합니다.

6.1.3 행동 클래스 및 신뢰도 실시간 표시

각 감지된 객체에 대해 현재 예측된 행동 클래스와 신뢰도 점수를 바운딩 박스 옆에 표시합니다. 높은 신뢰도(>0.8)는 녹색, 중간(0.5-0.8)은 노란색, 낮은(<0.5)은 빨간색으로 시각화하여 운영자의 주목을 유도합니다. 최근 N초간의 행동 이력을 작은 스파크라인(sparkline) 그래프로 표시하여, 행동의 변화 추이를 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

6.2 알고리즘 실험 인터페이스

6.2.1 모델/파라미터 A/B 테스트

웹앱의 핵심 실험 기능으로, 동일한 입력에 대해 두 가지 알고리즘 설정을 병렬 실행하고 결과를 실시간 비교합니다. 예를 들어, 왼쪽 패널에는 YOLOv8n-pose + LSTM, 오른쪽 패널에는 YOLOv8s-pose + 규칙 기반을 표시하여, 정확도와 지연 시간의 트레이드오프를 직접 확인할 수 있습니다. A/B 테스트의 결과(FPS, 정확도, 메모리 사용량)는 자동으로 로그에 기록되고, 나중에 CSV 형식으로 내보내기 가능합니다.

6.2.2 슬라이딩 윈도우 크기 조정

행동 인식의 시간적 문맥 길이를 실시간으로 조정하여, 짧은 윈도우(15프레임, 0.5초)와 긴 윈도우(60프레임, 2초)의 성능 차이를 실험합니다. 슬라이더 위젯으로 15-120프레임 범위에서 자유롭게 조정 가능하며, 변경 즉시 행동 예측 결과의 변화를 관찰할 수 있습니다. 이는 특정 행동 클래스의 최적 윈도우 크기를 경험적으로 결정하는 데 활용됩니다.

6.2.3 임계값 실시간 튜닝

행동 감지의 민감도를 조절하는 다양한 임계값을 실시간으로 변경합니다. 키포인트 신뢰도 임계값, 행동 분류 확률 임계값, 규칙 기반 행동의 물리적 파라미터(예: 쓰러짐 감지의 Y좌표 변화율) 등을 슬라이더로 조정하고, false positive와 false negative의 변화를 즉시 확인합니다. 최적의 임계값 조합을 저장하여 프로필로 관리할 수 있습니다.

6.3 코드 분석 및 설명 기능

6.3.1 알고리즘 흐름 시각화

현재 실행 중인 파이프라인의 데이터 흐름을 다이어그램으로 표시합니다. 카메라 입력 → 전처리 → 포즈 추정 → 추적 → 행동 분류 → 출력의 각 단계를 노드로, 데이터 의존성을 엣지로 표현하며, 각 노드의 현재 처리량과 지연 시간을 실시간으로 오버레이합니다. 이는 병목 지점 식별과 시스템 이해에 큰 도움이 됩니다.

6.3.2 핵심 코드 스니펫 하이라이트

선택된 알고리즘의 핵심 구현을 Syntax highlighting된 코드로 표시합니다. 예를 들어, LSTM의 forward pass, DeepSORT의 연관 로직, 또는 규칙 기반 쓰러짐 감지의 수학적 조건 등을 보여주며, 코드 라인별로 간략한 주석을 달아 이해를 돕습니다. 코드는 GitHub 저장소의 특정 버전과 연동되어, 항상 최신 상태를 유지합니다.

6.3.3 버전별 변경 이력 비교

동일 알고리즘의 두 버전 간의 차이를 diff 형식으로 표시합니다. 예를 들어, YOLOv8-Pose v1.2.0과 v1.3.0 사이의 모델 아키텍처 변경, 하이퍼파라미터 조정, 또는 버그 수정 내역을 명확히 보여주며, 성능 변화의 원인을 추적하는 데 활용됩니다. Semantic versioning의 메이저/마이너/패치 변경 유형도 함께 표시합니다.

7. 데이터 관리 및 로깅

7.1 행동 이벤트 로그

7.1.1 타임스탬프 기반 이벤트 저장

모든 감지된 행동 이벤트는 정밀한 타임스탬프(밀리초 단위)와 함께 구조화된 형식으로 저장됩니다. 로그 항목: 이벤트 ID, 타임스탬프, 카메라 ID, 객체 ID, 행동 클래스, 신뢰도, 지속 시간, 관련 키포인트 시퀀스의 참조. 저장 형식은 효율적인 쿼리를 위해 Parquet 또는 SQLite를 사용하며, 대용량 배치 처리를 위해 JSON Lines도 지원합니다.

7.1.2 비디오 클립 자동 추출

행동 이벤트 발생 전후의 영상을 자동으로 클립으로 저장하여, 나중의 검증이나 증거 자료로 활용합니다. 클립 길이는 이벤트 유형별로 설정 가능(예: 쓰러짐: 전 5초, 후 10초)하며, 중복 이벤트의 경우 클립을 병합하거나 우선순위에 따라 선택합니다. 저장 형식은 H.264로 압축하여 용량을 최소화하고, 메타데이터는 별도의 JSON 파일로 함께 저장합니다.

7.1.3 JSON/CSV 내보내기

수집된 로그 데이터를 표준 형식으로 내보내기하여, 외부 분석 도구와의 연동을 지원합니다. JSON은 계층적 구조와 메타데이터 보존에, CSV는 스프레드시트 호환성과 간단한 통계 분석에 각각 적합합니다. 내보내기 시 시간 범위, 카메라, 행동 클래스 등의 필터를 적용할 수 있습니다.

7.2 알고리즘 성능 메트릭

7.2.1 추론 시간 분포

각 파이프라인 단계의 처리 시간을 상세히 기록하고 분석합니다. 전처리, 포즈 추정, 추적, 행동 분류, 후처리/렌더링의 각 단계별 평균, 중앙값, 95th 백분위수, 최대값을 계산하여, 이상치와 병목 지점을 식별합니다. 히스토그램과 박스플롯으로 시각화하며, 시간에 따른 추이도 추적합니다.

7.2.2 정확도-재현율 곡선

행동 분류 모델의 성능을 다양한 임계값에서 평가합니다. 검증 데이터셋에 대한 예측 결과를 바탕으로, 각 행동 클래스별 Precision-Recall 곡선을 그리고 AP(Average Precision)를 계산합니다. 이는 임계값 선택의 객관적 근거를 제공하며, 클래스 간 불균형 문제도 드러냅니다.

7.2.3 혼동 행렬 누적

시간에 따른 예측 결과의 혼동 행렬을 누적하여 표시합니다. 어떤 행동 쌍이 자주 혼동되는지(예: 걷기와 뛰기)를 파악하여, 모델 개선의 우선순위를 정합니다. 혼동 행렬은 정규화된 형태(행 합=1)와 원수 형태 모두 제공합니다.

7.3 데이터셋 구축 도구

7.3.1 자동 라벨링 인터페이스

기존 모델의 예측을 초기 라벨로 활용하여, 수동 라벨링의 효율을 높입니다. 사용자는 예측 결과를 검토하고 필요시 수정만 수행하면 되며, 수정 내역은 모델 개선을 위한 피드백으로 활용됩니다. 활성 학습(active learning) 기법을 적용하여, 모델이 불확실한 샘플을 우선적으로 제안하도록 합니다.

7.3.2 키포인트 시퀀스 시각화 편집기

수집된 키포인트 시퀀스를 2D/3D로 시각화하고, 오류를 수동으로 수정할 수 있는 도구입니다. 특정 프레임의 키포인트 위치를 드래그로 조정하거나, occlusion으로 인해 누락된 키포인트를 보간법으로 채울 수 있습니다. 수정 이력은 버전 관리되며, 원본 데이터는 보존됩니다.

8. 경보 및 알림 시스템

8.1 이벤트 기반 트리거

8.1.1 특정 행동 감지 시 시각적 경보

위험 행동(쓰러짐, 싸움 등) 감지 시 화면에 뚜렷한 시각적 표시를 제공합니다. 바운딩 박스의 색상 변경(녹색→빨간색), 화면 테두리 깜빡임, 또는 전체 화면 오버레이 등의 방식을 사용하며, 심각도 수준에 따라 다른 시각적 패턴을 적용합니다.

8.1.2 임계값 초과 시 알림 발송

신뢰도 임계값과 지속 시간 임계값을 모두 충족할 때만 알림을 발송하여, 오탐으로 인한 알림 피로를 방지합니다. 예를 들어, 쓰러짐 신뢰도 > 0.8이 3초 이상 지속될 때만 알림을 트리거합니다. 알림 내용: 이벤트 유형, 발생 시간, 카메라 위치, 스냅샷 이미지, 관련 비디오 클립 링크.

8.1.3 중복 알림 방지 (쿨다운)

동일 유형의 알림이 너무 빈번하게 발송되지 않도록 쿨다운 메커니즘을 적용합니다. 동일 객체에 대한 동일 행동 알림은 최소 5분 간격으로 제한하며, 심각도가 높아지는 경우(예: 쓰러짐 후 움직임 없음)에는 예외적으로 즉시 알림을 발송합니다.

8.2 알림 채널

8.2.1 웹소켓 실시간 푸시

Streamlit의 세션 상태를 활용한 브라우저 내 실시간 알림으로, 가장 기본적인 채널입니다. 별도의 외부 서비스 의존 없이 작동하며, 데스크톱 알림 API와 연동하여 브라우저가 백그라운드에 있어도 알림을 표시할 수 있습니다.

8.2.2 이메일/Slack 연동 (확장)

SMTP를 통한 이메일 발송과 Slack Webhook을 통한 채널 메시지를 지원합니다. 환경 변수 또는 설정 파일로 자격 증명을 관리하며, 심각도 수준에 따라 다른 채널로 라우팅하는 규칙을 설정할 수 있습니다(예: 경고=이메일, 심각=Slack+이메일).

8.2.3 로컬 사운드 알림

데스크톱 환경에서의 즉각적인 청각적 피드백을 제공합니다. 사용자 지정 가능한 알림 소리와 볼륨, 그리고 “방해 금지 모드”에서의 자동 음소거 기능을 포함합니다.

9. 라이브러리화 및 배포

9.1 핵심 모듈 패키징

9.1.1 har_core: 포즈 추정 + 추적

가장 기본적인 기능을 담당하는 패키지로, YOLOv8-Pose/MediaPipe 통합, DeepSORT/ByteTrack 추적, 그리고 HAL의 기본 구현을 포함합니다. 의존성: PyTorch, OpenCV, NumPy, Ultralytics. 최소한의 기능만으로 빠른 설치와 임포트를 목표로 합니다.

9.1.2 har_action: 행동 분류 엔진

LSTM, ST-GCN, 규칙 기반 분류기를 통합한 패키지로, 시퀀스 처리 파이프라인과 훈련/추론 유틸리티를 포함합니다. 의존성: PyTorch, scikit-learn(평가 메트릭). har_core의 출력을 입력으로 받아 동작하며, 독립적으로 업데이트 가능합니다.

9.1.3 har_pipeline: end-to-end 파이프라인

전체 워크플로우를 orchestration하는 고수준 패키지로, 멀티카메라 관리, 설정 로딩, 로깅, 알림 등의 기능을 포함합니다. 의존성: har_core, har_action, Streamlit(선택적). 빠른 시작을 위한 사전 설정 파이프라인 템플릿을 제공합니다.

9.2 플랫폼별 빌드

9.2.1 PyPI 패키지 (pip install)

표준 Python 패키지 관리자를 통한 배포로, pip install har-core har-action har-pipeline 명령으로 설치 가능합니다. 플랫폼별 wheel 파일을 미리 빌드하여, 사용자의 로컬 컴파일 없이 빠른 설치를 지원합니다. 의존성 버전은 엄격하게 고정하여, 환경 불일치 문제를 방지합니다.

9.2.2 Docker 컨테이너 (Jetson 호환)

NVIDIA Container Toolkit을 활용한 GPU 가속 컨테이너로, Jetson용으로는 l4t-base 이미지를 기반으로 합니다. 개발 환경과 배포 환경의 완전한 일치를 보장하며, Kubernetes와 같은 오케스트레이션 플랫폼과의 통합도 용이합니다. 멀티스테이지 빌드를 활용하여 최종 이미지 크기를 최소화합니다.

9.2.3 Windows 실행 파일 (PyInstaller)

단일 파일 실행 가능한 배포물로, Python 런타임과 모든 의존성을 포함합니다. --onefile 옵션의 단순함과 --onedir 옵션의 빠른 시작 시간 사이의 트레이드오프를 고려하여, 최종 사용자 경험에 맞게 선택합니다. 코드 서명 인증서를 적용하여, Windows Defender의 오탐지를 방지합니다.

9.3 API 문서화

9.3.1 자동 생성 Sphinx 문서

코드 내 docstring에서 자동으로 HTML 문서를 생성합니다. Google Style 또는 NumPy Style docstring을 사용하며, 타입 힌트도 함께 문서화합니다. Read the Docs 또는 GitHub Pages를 통한 무료 호스팅을 활용합니다.

9.3.2 Jupyter 노트북 튜토리얼

단계별 학습을 위한 실행 가능한 예제를 제공합니다. 기본 사용법부터 고급 커스터마이징까지, 실제 데이터와 함께 동작하는 코드를 포함합니다. Google Colab 호환성도 검증하여, 로컬 환경 없이도 체험 가능하게 합니다.

10. 개발 로드맵 및 체크리스트

10.1 1단계: 단일 카메라 프로토타입 (4주)

| 주차 | 주요 작업 | 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 개발 환경 설정, HAL 초기 구현 | MPS 백엔드 동작 확인 | YOLOv8n-pose 30fps 이상 |
| 2주 | Streamlit 대시보드 기본 구조 | 실시간 영상 표시 | 웹 인터페이스 응답 < 100ms |
| 3주 | 규칙 기반 행동 감지 구현 | 쓰러짐/침입 감지 로직 | 정확도 > 80% (검증 데이터) |
| 4주 | 통합 테스트 및 문서화 | Phase 1 보고서 | 전체 파이프라인 안정화 |

10.2 2단계: 멀티카메라 확장 (4주)

| 주차 | 주요 작업 | 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 멀티스레드 입력 파이프라인 | 2카메라 동시 처리 | 카메라 간 지연 < 50ms |
| 2주 | DeepSORT 통합 및 튜닝 | 다중 객체 추적 | ID 스위칭률 < 5% |
| 3주 | LSTM 행동 분류 통합 | 4가지 기본 행동 인식 | 분류 정확도 > 85% |
| 4주 | A/B 테스트 인터페이스 완성 | 알고리즘 비교 도구 | 4카메라 10fps 안정화 |

10.3 3단계: Jetson 최적화 (4주)

| 주차 | 주요 작업 | 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | ONNX 변환 및 TensorRT 빌드 | 최적화된 엔진 파일 | FP16 대비 2배 가속 |
| 2주 | GStreamer 파이프라인 구축 | 하드웨어 가속 디코딩 | CPU 사용률 < 30% |
| 3주 | Docker 컨테이너화 | 배포 가능한 이미지 | cold start < 60초 |
| 4주 | 엣지-클라우드 하이브리드 설계 | 원격 모니터링 프로토콜 | 네트워크 단절 시 자율 동작 |

10.4 4단계: Windows 네이티브 전환 (4주)

| 주차 | 주요 작업 | 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | PyQt/Flutter UI 프로토타입 | 네이티브 앱 기본 구조 | 주요 화면 1:1 구현 |
| 2주 | DirectShow 카메라 통합 | Windows 네이티브 입력 | USB/RTSP 모두 지원 |
| 3주 | 설치 프로그램 및 자동 업데이트 | MSI/EXE 빌드 | 설치 시간 < 5분 |
| 4주 | 최종 통합 테스트 및 릴리스 | v1.0 정식 버전 | 72시간 연속 안정 동작 |

핵심 체크리스트 (개발 시작 시)

- ☐ Python 3.8+ 및 PyTorch 2.1+ 설치

- ☐ Ultralytics (pip install ultralytics)

- ☐ OpenCV (pip install opencv-python)

- ☐ Streamlit (pip install streamlit)

- ☐ 테스트용 CCTV 샘플 영상 확보 (YouTube 또는 자체 촬영)

- ☐ M1 Pro MPS 가속 확인 (torch.backends.mps.is_available())

- ☐ YOLOv8n-pose 기본 추론 테스트

권장 첫 번째 실험: YOLOv8-Pose를 이용해 영상에서 사람의 관절을 실시간으로 추출하는 코드를 실행한 후, 이를 기반으로 규칙 기반 쓰러짐 감지 로직을 추가합니다. 이 단계가 완료되면 Phase 2의 멀티카메라 확장으로 진행합니다.